Znak sprawy GKI.272.11.2025					Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

- Serwer – 1 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory trzydziestodwu-rdzeniowe min. 2.6GHz klasy x86, cache 48MB dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem osiągające pojedynczo wynik minimum 54000 w teście Average CPU Mark opublikowanym na stronie cpubenchmark.net |
| Pamięć RAM | 4x pamięć o parametrach 64GB DDR5 RDIMM 5600 MT/s, ECC, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 6TB pamięci RAM. |
| Gniazda PCIe | Osiem slotów generacji 4, w tym 5 gniazd x16 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS/OCP | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie 1000BaseT oraz dodatkowe dwa interfejsy 10Gb/s w standardzie 10GBase-T, OCP 3.0. Dodatkowa karta Fibre Channel 2xLC, 32Gb/s montowana na slot PCIe. Karta musi być dostarczona w komplecie z oryginalnymi transmiterami SFP pozwalającymi na jej pracę z opisaną prędkością. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. zainstalowane dyski: 2x 16TB HDD Hot-Plug SATA 7200obr/min 6Gb/s, możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10, |
| Dodatkowy kontroler | Kontroler zapewniający dedykowaną przestrzeń dyskową na potrzeby systemu operacyjnego zoptymalizowaną pod kątem rozruchu z dodatkową ochroną Raid1 oraz dwoma dyskami M.2 480GB każdy |
| Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, tylne: min. 1x VGA, min. 1x USB 3.0, min. 1x USB 2.0, min. 4 porty RJ45, port wewnętrzny: min. 1x USB 3.0, dodatkowo jeden dedykowany port RJ45 do karty zarządzającej |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Akcelerator graficzny | Zainstalowane dwa akceleratory graficzne dedykowane do zastosowań wnioskowania AI Pamięć: 24GB Przepustowość pamięci: 300GB/s PCIe Gen4 x16 Przykładowy model 2xNvidia L4 24GB GDDR6 72W Zaproponowany model musi w pełni działać z zamawianym serwerem. Musi zawierać wszystkie niezbędne elementy potrzebne do działania tj. okablowanie i ewentualne karty rozszerzeń |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1400W każdy z dedykowanymi przewodami zasilającymi. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą, wbudowany moduł TPM 2.0 |
| System operacyjny | Brak |
| Diagnostyka | Zainstalowany panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiającego wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. Monitorowanie zużycia dysków SSD możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
| Przykładowy model | Dell EMC PowerEdge R7625 |

- System do BACKUP – NAS – 1 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Obudowa | Typu rack o wysokości maksymalnie 1U, |
| Procesor | Minimum jeden procesor wielordzeniowy, 64-bit ARM. |
| Pamięć RAM | Minimum 2GB DDR4. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do minimum 16GB |
| Ilość obsługiwanych dysków | Minimum 4 dyski o maksymalnej pojemności nie mniejszej niż 22TB każdy, po podłączeniu modułów rozszerzających minimum 12 dysków |
| Zainstalowane dyski | 4 dyski HDD o pojemności 6TB każdy zgodne z listą kompatybilności oferowanego rozwiązania oraz charakteryzujące się następującymi parametrami: - interfejs: SATA 6Gb/s, - prędkość obrotowa: minimum 5600 RPM, - gwarancja: minimum 36 miesięcy, - MTBF: minimum 1 milion |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 2.5GbE RJ-45. Minimum 2 porty 10GbE SFP+. Wsparcie dla agregacji łączy. Możliwość zamontowania dodatkowej dwuportowej karty sieciowej 10GbE RJ-45 |
| Wskaźniki LED | Status, HDD, zasilanie, LAN |
| Obsługa RAID | Minimum RAID 0, 1, 5, 6, 10. Obsługa dysków zapasowych typu hot spare. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania globalnego dysku zapasowego. |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności poprzez wymianę dysków na większe. Migracja poziomu RAID w trybie online dla minimum RAID 1 i RAID 5 |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych. |
| Protokoły | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Serwer VPN, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja z Windows Active Directory, Firewall, Serwer WWW, Serwer plików, zarządzanie plikami przez interfejs Web UI, szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Usługa DDNS, możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, migawki, obsługa automatycznego warstwowania danych tzw. auto tiering |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów |
| Język GUI | polski |
| Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji producenta |
| Pobór mocy | Maksymalnie 70W w trybie pracy |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| System plików | Dyski wewnętrzne: ext4 |
| Zasilacz | Pojedynczy zasilacz o mocy minimum 200W |
| Chłodzenie | Minimum 2 wentylatory z możliwością regulowania prędkości obrotowe |
| Wdrożenie | Instalacja i konfiguracja systemu backupu – oprogramowanie, urządzenia (serwer backupowy/NAS/chmura). • Utworzenie harmonogramu backupu – backup pełny (co tydzień) oraz backup przyrostowy lub różnicowy (codziennie). • Konfiguracja szyfrowania i retencji danych – ochrona danych kopii zapasowych, czas przechowywania min. 30 dni. • Testy backupu i przywracania danych – weryfikacja poprawności procesu backupu i odtworzenia. • Szkolenie i dokumentacja – instrukcja dla administratorów dotycząca obsługi backupu i procedury odzyskiwania danych. |
| Wsparcie powdrożeniowe | Asysta przy pierwszych cyklach backupu i testowych przywróceniach danych. • Dokumentacja procesów backupu i procedur przywracania. • Wsparcie techniczne w przypadku błędów backupu lub potrzeby odzyskania danych. • Okres stabilizacji i wsparcia powdrożeniowego – minimum 7 dni od zakończenia wdrożenia |
| Przykładowy model | TS-h1277AXU-RP-R7-32G |

- UPS do serwerowni – 4 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Topologia | Podwójna konwersja (online) |
| Typ obudowy | Tower lub Rack (akcesoria w zestawie) |
| Moc pozorna | Minimum 3000 VA |
| Moc skuteczna | Minimum 3000 W |
| Napięcie wejściowe | 176-276 V |
| Częstotliwość: | 50/60 Hz |
| Gniazda wyjściowe | IEC C19 – 1 szt oraz IEC C13 - 8 szt. |
| Średni czas ładowania |  |
| Interfejs komunikacyjny | USB, RS232, mini terminal block dla zdalnego włączania/wyłączania |
| Dodatkowe akcesoria | EMPDT1H1C2, MBP3KI,, MBP3KIF, MBP3KID, Network-M2 |
| Sygnalizacja pracy | Diody LED, wyświetlacz LCD Dźwiękowa |
| Bateria | Ołowiana (VRLA), 6 sztuk, 12V/9Ah |
| Czas podtrzymania przy połowie obciążenia: | 9,5 min |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy gwarancji producenta |
| Przykładowy model | Urządzenie Eaton 9PX3000iRT2U |

- Zasilacz awaryjny UPS z kartą sieciową – 2 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Architektura UPS-a | line-interactive |
| Typ obudowy | Tower |
| Moc pozorna | Minimum 3000 VA |
| Moc | Minimum 3000 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny |
| Częstotliwość | 47/70 Hz |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Rodzaje gniazd | IEC C19, RJ-45 |
| Średni czas ładowania | 6 h |
| Wyświetlacz | tak |
| Porty zasilania we | IEC-C20 |
| Porty zasilania wy | 8 x IEC-C13,2 x IEC-C19 |
| Certyfikaty | CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified |
| Funkcje specjalne: | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Wydajność energetyczna, redukcja kosztów energii i chłodzenia Zapewnia czystą falę sinusoidalną Zapewnia większą moc rzeczywistą (W), aby chronić więcej urządzeń dzięki współczynnikowi mocy Unity (VA=W) Wyświetlacz LCD do wyświetlania stanu w czasie rzeczywistym i pomiary Długi czas podtrzymania z maksymalnie 4 opcjonalnymi EBM Licznik zużycia energii (do zarządzanych grup gniazdek) Uniwersalny produkt do instalacji w szafie lub wieży Zgodny ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) 1 port USB + 1 port szeregowy Slot karty komunikacyjnej 1 slot dla karty NMC (zawarta w wersji Netpack) |
| Dodatkowe informacje | 1 USB port + 1 serial RS232 port + 1 mini-terminal block dla Remote ON/OFF + 1 mini-terminal block dla Remote Power OFF + 1 mini-terminal block |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy gwarancji producenta |
| Przykładowy model | 5PX 3000i RT2U G2 Netpack 3000VA / 3000W |

- UPS do stacji roboczych – 50 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Architektura UPS-a | VI (line-interactive) |
| Moc wyjściowa (pozorna / czynna) | Minimum 850 VA |
|  | Minimum 480 W |
| Częstotliwość | 50 |
| Czas przełączenia | 6 ms |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida schodkowa |
| Napięcie | 220-240 V |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | 2-9 min |
| Czas ładowania | 6h |
| Typ obudowy | Tower |
| Interfejs | USB-USB |
| Gniazda wyjściowe | 2 |
| Rodzaje gniazd | FR |
| Wyświetlacz | tak |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące gwarancji producenta |
| Przykładowy model | EVER EASYLINE 850 AVR USB (T/EASYTO-000K85/00) |

- SWITCH– 4 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Rodzaj | Zarządzany |
| Liczba portów | 18 |
| Podział portów | 16x RJ-45, 2x SFP |
| Liczba portów POE | 1 25% PoE, 25 °C: 0,5 dBr 50% PoE, 25 °C: 0,5 dBr 100% PoE, 40 °C: 0,5 dBr |
| Porty RJ4 | (16) 10/100/1000 RJ45 |
| Porty SFP | (2) Ethernet 1G SFP |
| Budżet mocy | 32W |
| Warstwa przełączania | L2 |
| Przepustowość | 36Gb/s |
| Tablica adresów MAC | 16 k |
| Rodzaj zasilania | AC/DC, wewnętrzny |
| LCM | Tak (wyświetlacz zarządzania konfiguracją) |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące gwarancji producenta |
| Przykładowy model | USW-16-POE |

- SWITCH – 2 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Rodzaj | Zarządzany |
| Interfejsy | Sieć: (48) 10/100/1000 portów RJ45, (4) 1/10G SFP +Zarządzanie portami Ethernet: Ethernet w pasmie |
| Całkowity czas nieblokowania | 88 Gb/s |
| Szybkość przekazywania | 130,944 Mpps |
| Liczba portów | 48 |
| Liczba portów POE | brak |
| Warstwa przełączania | L2 |
| Przepustowość | 176Gb/s |
| Zasilacz | AC/DC, wewnętrzny, 60 W |
| Diody LED | Porty danych RJ45: prędkość/łącze/aktywnośćPorty danych SFP: połączenie/aktywność |
| Rodzaj zasilania | AC/DC, wewnętrzny |
| Pobór mocy w czasie pracy | 60W |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące gwarancji producenta |
| Przykładowy model | USW-PRO-48 |

- Dysk HDD – 16 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Format | 3,5 cala |
| Rodzaj dysku | HDD |
| Pojemność | 16TB |
| Cache | 512 MB |
| Prędkość Obrotowa | 7200 obr./min. |
| Interfejs | SATA |
| Przykładowy model | WD Red Pro 16TB (WD161KFGX) |

- Dysk SSD – 32 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Format | 2,5 cala |
| Rodzaj dysku | SSD |
| Pojemność | 2TB |
| Prędkość Obrotowa | 7200 obr./min. |
| Interfejs | SATA III - 6 Gb/s |
| Rodzaj pamięci | SLC |
| Prędkość zapisu | 400MB/s |
| Prędkość odczytu | 545 MB/s |
| Typ napędu | wewnętrzny |
| Funkcje dodatkowe | NVMe |
| Przykładowy model | WD Green 2TB 2,5" SATA III (WDS200T2G0A) |

- Router – 3 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Zarządzanie | Przeglądarka WWW |
| Interfejs LAN: | 8x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1x SFP+ 10 Gbps |
| Interfejs WAN: | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1x SFP+ 10 Gbps |
| Procesor | 4-rdzeniowy Cortex-A57, 1.7 GHz |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć flash: | 16 GB |
| Funkcje | Obsługa VPN Pass-Through, Serwer VPN, DHCP |
| Przepustowość sieci IPsec VPN: | 3,5 Gbps |
| Dodatkowe funkcje: | System wykrywania i zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa IDS/IPS o przepustowości do 3,5 Gbps 1, możliwość podłączenia dysków twardych 3,5" dla NVR Storage |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy |
| Przykładowy model | Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro (UDMPROEU) |

- Router – 1 szt.

| Komponent | Opis minimalnych parametrów |
| --- | --- |
| Zarządzanie | Ethernet Bluetooth |
| Interfejs LAN: | 8x 1 GbE RJ45 |
| Interfejs WAN: | 1x 10G SFP+, 1x 2.5 GbE RJ451 |
| Procesor | Czterordzeniowy ARM Cortex-A57, 1.7 GHz |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB eMMC + 128 GB SSD1 |
| Sposób zasilania | 1x Universalne wejście AC, 100-240VAC, 4.4A Maks, 50/60 Hz 1x USP-RPS wejście DC, 52VDC, 3.94A |
| Zasilanie AC/DC | wewnętrzne, 240W |
| Zasilanie PoE: | 80W (maksymalna moc na port: PoE 15.4W, PoE+ 30W) 1 Wymiary: 442.4 x 43.7 x 285.6 mm |
| Przepustowość IDS/IPS | 3,5 Gbps |
| Dodatkowe funkcje: | Wbudowany NVR z miejscem na dysk twardy 3.5" 1, obsługa do 100+ urządzeń UniFi i 1000+ klientów 1, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa (firewall, filtrowanie treści, VPN) |
| Wyświetlacz | LCM 1x dotykowy ekran 1.3" |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC LED |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy |
| Przykładowy model | Ubiquiti Networks Dream Machine Special Edition UDM-SE (Udmse) |