Załącznik nr 1 do uchwały nr…………..

Rady Gminy Dobre

Z dnia ………2020 roku

OPIS AGLOMERACJI DOBRE

- Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobre

Uchwała Nr XXXI/276/14 Rady Gminy Dobre z dnia 30.05.2014r., w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre;

oraz

2) Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  przedstawia tabela poniżej:

| l.p. | Nazwa planu | Data podjęcia uchwały | Data ogłoszenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Zdrojówki Gmina Dobre | Uchwałą nr XXXI/240/2002 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2002r. | Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr105, poz. 2286 z dnia 22 kwietnia 2002 r. |
| 2 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części wsi gminnej Dobre | Uchwałą nr XI/96/03 Rady Gminy Dobre z dnia 27 Listopada 2003r. | Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 314; poz. 9955 z dnia 18 grudnia 2003 r. |
| 3 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobre dla części wsi Dobre | Uchwałą nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobre z dnia 25 maja 2005 roku | Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 5041 z dnia 6 lipca 2005 r. |
| 4 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobre | Uchwała Nr XXXV/306/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018roku | Dz.U. Woj. Maz. z 2018 poz. 10073 z 25.10.2018r. Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.190.2018.RM z 8 listopada 2018, Dz.U. Woj. MAZ. Z 14 LISTOPADA 2018R. POZ. 10997 |
| 5 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobre | Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 | Dz.U. Woj. Maz. z 2019 poz. 3151 |

- Informacja o aktualnej uchwale wyznaczającej aglomerację Dobre

Uchwała nr 184/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011r w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dobre oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dobre o równoważnej liczbie mieszkańców 2099 położona na terenie gminy Dobre z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Zdrojówki (obecnie miejscowości Dodre).  (Dz. Urz. Woj.  Maz. Nr 225, poz. 6988)

- Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

- Informacja o rodzaju sieci

| rodzaj sieci | długość [km] |  | razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | istniejąca | planowana |  |
| Sanitarna grawitacyjna | 14,4 | 0,0 | 14,4 |
| Sanitarna tłoczna | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMA | 14,4 | 0,0 | 14,4 |

- Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

| miejscowość | stali mieszkańcy aglomeracji | mieszkańcy [1 os = 1 RLM] |  | osoby przebywające czasowo [1 łóżko nocleg. = 1 RLM] |  | przemysł [RLM - obliczona z ładunku] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sieć istniejąca | sieć planowana | sieć istniejąca | sieć planowana | sieć istniejąca | sieć planowana |
| Dobre | 1705 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 1705 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Nie planuje się inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

- Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Dobre

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Lawendowa 14 ; 05-307 Dobre : tel. (25) 7571190

- Oczyszczalnia składa się z dwóch ciągów technologicznych o łącznej przepustowości 325 m3 na dobę,  na które wydane są pozwolenia wodnoprawne:

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków do wód rzeki Boruczanka: decyzja Starosty Mińskiego z dnia 20.03.2014 r., znak WS.6341.28.2014. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje od dnia 01.03.2014 do dnia 28.02.2024 roku

oraz

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego R-2: decyzja Starosty Mińskiego z dnia 13.09.2017 r., znak WS.6341.167.2017. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje od dnia 13.09.2017 do dnia 12.09.2027 roku.

Przepustowość oczyszczalni wg pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.03.2014 r., znak WS.6341.28.2014  :

- średnia [m3 na dobę]: 175  m3 na dobę

- maksymalna godzinowa [m3/h]: 17,9 m3 /h

- maksymalna roczna [m3 na rok]: 63 900 m3 na rok

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 1591 RLM i Qśrd=175

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- nazwa odbiornika: rów melioracyjny R-B, zlewnia rzeki Boruczanki

- kilometraż miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 14+360 •

- współrzędne geograficzne wylotu: E: 21039'30,60” N: 52°19'32,2”

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych ( I ciąg technologiczny) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (za I półroczu. 2020 z pomiarów średniodobowych) | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/dm3] | 4,96 |  |
| ChZTCr [mgO2/dm3] | 68 |  |
| zawiesina ogólna [mg/dm3] | 8,4 |  |
| fosfor ogólny [mgP/dm3] | nie dotyczy |  |
| azot ogólny [mgN/dm3] | nie dotyczy |  |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (za I półrocze.2020 roku z pomiarów średniodobowych) |
| BZT5 [mgO2/dm3] | 40 | 4,96 |
| ChZTCr [mgO2/dm3] | 150 | 68 |
| zawiesina ogólna [mg/dm3] | 50 | 8,4 |
| fosfor ogólny [mgP/dm3] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| azot ogólny [mgN/dm3] | nie dotyczy | nie dotyczy |

Typ oczyszczalni ścieków: Biologiczna oczyszczalnia ścieków ECOLO-CHIEF według systemu zaprojektowanego i produkowanego przez firmę z Nebraski w USA z wydajnością średnią dobową 175 m /d, której zadaniem jest przyjęcie oraz oczyszczenie: - ścieków komunalnych dopływających kanalizacją, - ścieków bytowych dowożonych z obszarów nie skanalizowanych w Dobrem i z okolicznych terenów. Oczyszczalnie ścieków typu ECOLO-CHIEF pracują w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego wraz z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. ( I ciąg technologiczny)

Przepustowość oczyszczalni wg pozwolenia wodnoprawnego z dnia 13.09.2017 r., znak WS.6341.167.2017  :

- średnia [m3 na dobę]: 150  m3 na dobę

- maksymalna godzinowa [m3/h]: 14,81 m3 /h

- maksymalna roczna [m3 na rok]: 74460 m3 na rok

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]:1370  RLM i Qśrd=150

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- nazwa odbiornika: rów melioracyjny R-2, zlewnia rzeki Boruczanki

- kilometraż miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 0+018

- współrzędne geograficzne wylotu: E: 21039'23,60” N: 52°19'30,46

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych (II ciąg technologiczny) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (za I półroczu. 2020 z pomiarów średniodobowych) | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/dm3] | 5,76 |  |
| ChZTCr [mgO2/dm3] | 69 |  |
| zawiesina ogólna [mg/dm3] | 12,5 |  |
| fosfor ogólny [mgP/dm3] | nie dotyczy |  |
| azot ogólny [mgN/dm3] | nie dotyczy |  |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (za I półrocze.2020 roku z pomiarów średniodobowych) |
| BZT5 [mgO2/dm3] | 40 | 5,76 |
| ChZTCr [mgO2/dm3] | 150 | 69 |
| zawiesina ogólna [mg/dm3] | 50 | 12,5 |
| fosfor ogólny [mgP/dm3] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| azot ogólny [mgN/dm3] | nie dotyczy | nie dotyczy |

Typ oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia po rozbudowie nadal pełni funkcję biologicznej  oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia została rozbudowana o Qśr dobową 150 m3 /d. Oczyszczalnia pracują w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego wraz z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków: na oczyszczalni ścieków obecnie nie prowadzona są prace  modernizacyjne.

- Informacja o systemie gospodarki ściekowej:

- Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

W aglomeracji  Dobre średnio na dobę powstaje 190,46 m3 ścieków komunalnych.

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji Dobre ( na podstawie pomiarów średniodobowej za I półrocze 2020) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/dm3] | 548 |  |
| ChZTCr [mgO2/dm3] | 1024 |  |
| zawiesina ogólna [mg/dm3] | 430 |  |
| fosfor ogólny [mgP/dm3] | - |  |
| azot ogólny [mgN/dm3] | - |  |

- Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m3 na dobę

W aglomeracji Dobre istnieje oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Dobre, obręb Zdrojówki o łącznej średniej przepustowości 325 m3 na dobę. W skład oczyszczalni wchodzą dwa ciągi technologiczne do oczyszczania ścieków : I czyszczalnia o średniej przepustowości 175 m3 na dobę natomiast II oczyszczalnia posiada średnią przepustowości 150 m3 na dobę.

- Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Nie dotyczy.

- Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

W aglomeracji  Dobre nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

- Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej – 1705

RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji – 0

RLM z przemysłu – 0

RLM mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe) – 33

RLM aglomeracji  Dobre  (suma RLM mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej i RLM mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych )  wynosi : 1738  RLM

Procent skanalizowania aglomeracji Dobre wynosi  98,1%

- Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska

Łącznie liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci wynosi łącznie 33 RLM  generujących ścieki w ilości około 3,3 m3/d . Powyższe ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków znajdującej się w aglomeracji Dobre.

- Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 22.10.2018 r., znak WA.ZUZ.2.4100.1.182.2018.ARK, ustanawiająca strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, dla ujęcia wody należącego do Gminy Dobre, ul Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre poprzez  wyznaczenie terenu ochrony bezpośredniej dla: studni nr 4 i 5 położonych w miejscowości Dobre, powiat miński, zlokalizowane na działce o nr   ew. 535 składającego się z obszaru w kształcie prostokąta o wymiarach 21,5x25 wokół studni.

W wyżej opisanej decyzji określono następujące nakazy i zakazy:

- nakaz ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej

- umieszczenie na ogrodzeniu tablic zawierających informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

- zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;

- nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

- nakaz zagospodarowania terenu zielenią;

- nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody;

- nakaz ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.

- Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Dobre nie ustanowiono żadnego obszaru ochronnego zbiorników wód śródlądowych.

- Informacja o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Aglomeracja Dobre  nie znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na terenie aglomeracji Dobre nie występują żadne formy ochrony przyrody.