WÓJT GMINY                                                           	                Dobre, dnia 06.07.2022r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.13.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mlęcinie nr ref. GKI 271.13.2022

Działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Po zapoznaniu się z projektem oraz specyfikacją techniczną dotyczącą boiska wielofunkcyjnego zauważyliśmy że projekt nie przewiduje zakupu, dostarczenia oraz montażu bramek do piłki ręcznej oraz oliniowania dla tej dyscypliny.
Planowane boisko będzie jedynym tego typu obiektem przy tej Szkole
Podstawowej w związku z czym chcemy zaproponować zmianę nawierzchni z nawierzchni poliuretanowej na nowoczesną nawierzchnie wielofunkcyjną z trawy sztucznej, dzięki czemu bez przeszkód będziemy mogli korzystać w zaprojektowanych
wcześniej dyscyplin oraz dodatkowo zamontować bramki oraz osprzęt do piłki ręcznej uwzględniając również wykonanie oliniowania.
Zmiana nawierzchni na wielofunkcyjną nawierzchnię z trawy sztucznej znacznie obniży koszty wybudowania boiska a zarazem sprawi że boisko stanie się bardziej wszechstronne w użytkowaniu ze względu na wykonanie kolejnej dyscypliny. Jakość nawierzchni również pozostanie bez zmian, boisko będzie spełniało wcześniej zaplanowane funkcje ale i również żywotność nawierzchni pozostanie bez zmian.

W przypadku akceptacji zmiany należało by zmienić nawierzchnie poliuretanową na nawierzchnie wielofunkcyjną z trawy sztucznej oraz wprowadzić zmianę o dostarczeniu oraz zamontowaniu bramek aluminiowych 3,00 x 2,00 wraz z montażem tulei oraz siatki dla bramek, jak i również dopisać informację o wykonaniu oliniowania
dla piłki ręcznej.
Ogrodzenie boiska
Proponujemy również zmiany jeżeli chodzi o wykonanie ogrodzenia boiska. Proponowane ogrodzenie będzie zdecydowanie tańsze w wykonaniu przy czym spełniać będzie takie same funkcje jak wcześniej zaplanowane ogrodzenie.
Proponujemy wykonanie ogrodzenia hybrydowego po całym obwodzie boiska wielofunkcyjnego o wysokości 6,00 mb. Ogrodzenie wykonane z słupów ocynkowanych
o przekroju 2,5” i gr. ścianki min. 3 mm, słupy malowane w kolor zielony RAL6005. Dolna część ogrodzenia – od 0 do 2,00 mb. wykonana z siatki stalowej, powlekanej PCV, naciągnięta przy pomocy naciągaczek oraz drutu stalowego powlekanego PCV, siatka o oczku 45/45 mm. Górna część ogrodzenia – od 2,00 do 6,00 mb. wykonana z siatki sznurkowej PE w kolorze zielonym o wymiarze oczka 50/50 mm zamocowana za pomocą
naciągaczek oraz linki stalowej w otulinie. Słupy zamknięte daszkiem. Na narożnych słupach ogrodzenia wykonane odkosy, odkosy z słupa ocynkowanego o przekroju 2”, malowane w kolor RAL6005. Bramy ogrodzenia bez zmian – wcześniej projektowane

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia nawierzchnie na trawę syntetyczną o długości włosa 22 mm wykonane z włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem o następujących właściwościach:

- nawierzchnia wykonana  w technologii piaskowej, włókna wzmocnione rdzeniem stabilizującym

- ciężar włókna min. 12000Dtex

- grubość włókna min. 300 mikronów

- wysokość włókna min 22 mm

- ilość pęczków min 22000 m2

- ilość włókien min. 35000 m2

- ciężar całkowity nawierzchni min 2600 gr./m2

- siła wyciągania pęczka po starzeniu wodą min 80N

- kolor nawierzchni zielony

- wypełnienie: nawierzchnią z strawy syntetycznej należy wypełnic piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 – 1,2 mm w ilości 20-22 kg m2 z godnie z rekomendacją jej producenta

Przed podpisaniem umowy należy przedstawić dla oferowanej sztucznej nawierzchni poniże dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań:

- badania za zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 dla oferowanej nawierzchni potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego (w jednym raporcie)

- atest PZH

- kartę techniczna wydaną przez producenta zawierająca charakterystyke i parametry techniczne

- badanie reakcji na ogień wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające rudno zapalność produktu

- autoryzacja producenta w oryginale w zakresie gwarancji.

Zamawiający przewiduje zakup i dostarczenie oraz montaż bramek do piłki ręcznej oraz oliniowania dla tej dyscypliny. Zamontowane bramki  winny być aluminiowe o rozmiarach 3,00 x 2,00 wraz z montażem tulei oraz siatki dla bramek.

Zamawiający zmienia ogrodzenie boiska na ogrodzenie hybrydowe. Ogrodzenie
o wysokości 6,00 mb. wykonane z słupów ocynkowanych o przekroju 2,5” i gr. ścianki min. 3 mm, słupy malowane w kolor zielony RAL6005. Dolna część ogrodzenia – od 0 do 2,00 mb. wykonana z siatki stalowej, powlekanej PCV, naciągnięta przy pomocy naciągaczek oraz drutu stalowego powlekanego PCV, siatka o oczku 45/45 mm. Górna część ogrodzenia – od 2,00 do 6,00 mb. wykonana z siatki sznurkowej PE w kolorze zielonym o wymiarze oczka 50/50 mm zamocowana za pomocą naciągaczek oraz linki stalowej w otulinie. Słupy zamknięte daszkiem. Na narożnych słupach ogrodzenia wykonane odkosy, odkosy z słupa ocynkowanego o przekroju 2”, malowane w kolor RAL6005. Bramy ogrodzenia bez zmian.

Zamawiający nie zmienia termin składania i otwarcia ofert.

WÓJT

Tadeusz Gałązka