Przedmiar robót

| 1. Remont dróg gminnych w miejscowości Poręby Stare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31 1004-05-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu i kostki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5 575,00 m2 |
| 1. |  | dz. nr 382, 495, 381, 393 z obrębu 34 - 625,0*(4,7+4,5)/2 |  |  |  | 2 875,00 |  |
| 2. |  | dz. nr 375 z obrębu 34 - 315,0*5,0 |  |  |  | 1 575,00 |  |
| 3. |  | dz. nr 373 z obrębu 34 - 225,0*5,0 |  |  |  | 1 125,00 |  |
| 2 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5 575,00 m2 |
| 3 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S 50/70 KR1-2. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5 575,00 m2 |
| 4 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S 50/70 KR1-2. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm do gr. 4 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5 575,00 m2 |
| 5 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych (odcinających hydrantowych) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,00 szt |