GKI.7234.2.27.2017	            			Dobre dnia 18.04.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na :

„Dostawa cementu CEMII/B-V 32,5R”

w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164  z późn. zm. )

1. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658,  
ul. Kościuszki 1 ; 05-307 Dobre

Zapytanie Ofertowena: Dostawa cementu CEMII/B-V 32,5R

- Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie cementu  w celu wykonania stabilizacji dróg żwirowych cementem w Gminie Dobre. Usługa obejmuje: zakup, dostawę - załadunek, transport, rozładunek cementu CEMII/B-V 32,5R   w opakowaniach po 25 kg   o łącznej szacowanej  ilości  ok. 500 ton.

Cement popiołowy  ma spełniać poniższe wymagania:

- wytrzymałość wczesna ≥10,0MPa

- wytrzymałość normowa ≥32,5≤52,5 MPa

- Początek wiązania ≥75 min

- Stałość objętości Max 10mm

- zawartość siarczanów ≤ 3,5 %

- zawartość chlorków ≤ 0,10 %

- zawartość popiołu lotnego krzemionkowego 21 - 35%

- chrom VI rozpuszczalny w wodzie 0,0002% (2ppm)

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych faksem, e-mailem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia zamówienia. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać każdorazowo zakres prac i termin wykonania wynikający ze zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw i zaakceptowanych przez Wójta Gminy. Miejsce i ilość dowożonego materiału określa Zamawiający. Do każdej dostawy należy załączyć Deklarację właściwości użytkowych danej partii towaru.

- Kryteria wyboru:

najtańsza oferta – Cena 1 tony cementu brutto (najniższa cena)

- Rozliczenie:

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi/dostawy (po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego ilości  ) , a następnie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,, Dostawa cementu CEMII/B-V 32,5R  "należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 21.04.2017do godz. 9.00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

- Inne: Dodatkowych informacji udziela P. Marcin Sitnicki pod nr. Tel. (25) 7571190 wew.36

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Dobre

Tadeusz Gałązka